LEŽIŠNE KARAKTERISTIKE PELAGIJKIH  NASLAGA JADRANSKO - JONSKOG BAZENA

Sanjin Grandić

Sažetak

Razmatranje ležišnih karakteristika naftnih polja u talijanskom perijadranskom pojasu i priobalju Albanije upućuje da najbolje ležišne odlike pokazuju krti (britle) pelagijski vapnenci Scaglia, Biancone i Maiolica formacije kredne starosti. Ležišne karakteristike naftnih polja Cavone, Gianna, Elsa, Rovesti i Aquila kao i naftnog polja Gorishi u Kurveleshi pojasu Jonskog bazena  Albanije, potvrđuju navedenu konstataciju. Radi se o  ležišnim  stijenama  sekundarnog poroziteta,  karakterističnim za guste muljevite vapnence (mudstone), koji su  pod tektonskim pritiskom skloni intenzivnom razlamanju. U albanskoj literaturi gusti kredni vapnenci pripadaju tzv. „porcelaneos limestone„ formaciji donje krede.